乐高玩具制造（嘉兴）有限公司年扩产彩盒装乐高积木1500万盒

阶段性竣工环境保护验收意见

2022年5月30日，乐高玩具制造（嘉兴）有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响登记表（区域环评＋环境标准）和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“乐高玩具制造（嘉兴）有限公司年扩产彩盒装乐高积木1500万盒”竣工环境保护验收现场检查会。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为乐高玩具制造（嘉兴）有限公司，建设地点为嘉兴经济技术开发区桐乡大道2283号，利用企业现有土地和厂房。设计年产1500万盒彩盒装乐高积木；目前实际年产1500万盒彩盒装乐高积木，3D打印设备尚未实施。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2020年12月，公司委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制了《乐高玩具制造（嘉兴）有限公司年扩产彩盒装乐高积木 1500万盒环境影响登记表（区域环评＋环境标准）》。2021年1月28日，嘉兴市生态环境局（经开）以嘉环（经开）登备【2021】6号文予以备案。本项目于2021年5月开始建设，2022年1月建成投入生产。目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备阶段性竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资16000万元，本次验收为阶段性验收，其中实际环保投资9万元，3D打印设备未实施，相关吹扫废气和喷丸废气处理设施未实施。

- （四）验收范围

本次验收范围为《乐高玩具制造（嘉兴）有限公司年扩产彩盒装乐高积木1500万盒环境影响登记表（区域环评＋环境标准）》已实施部分所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经现场调查确认，并根据《乐高玩具制造（嘉兴）有限公司年扩产彩盒装乐高积木 1500万盒环境影响登记表(（区域环评＋环境标准）》，目前项目实际增加了离线活性炭脱附催化燃烧装置，活性炭吸附装置中的活性炭吸附饱和后采用活性炭脱附催化燃烧装置进行脱附并催化燃烧后高空排放，调整后仍可满足废气治理要求。包装线新增12条基础上，同时淘汰3条包装线，未构成重大变动；2台3D打印设备尚未实施，本次验收为阶段性验收，因此本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

厂区实行清污分流、雨污分流。雨水经厂区内雨水管网收集后直接排入市政雨水管网；冷却水排水、印版清洗废水、生活污水经厂区内废水处理站预处理后纳入区域污水管网，废水最终经嘉兴市联合污水处理厂集中处理达标后排入杭州湾。

（二）废气

项目印刷废气收集后采用干式过滤、低温等离子、活性炭吸附净化处理后通过15米高排气筒高空排放，活性炭离线脱附催化燃烧废气通过18米高排气筒高空排放。

（三）噪声

- 企业选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置；加强生产车间隔声，正常生产时关闭车间门窗；加强设备维护保养。

（四）固废

- 项目危废主要包括废油墨及稀释剂、含油墨稀释剂等有机溶剂废物、废活性炭，委托嘉兴市固体废物处置有限责任公司处置；餐厨垃圾委托平湖市绿能环境服务有限公司处置，其他生活垃圾委托嘉兴市嘉环园林工程有限公司统一清处置。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 公司已完成应急预案编制并备案，备案编号：330400-2021-005-L，环境风险级别为一般，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响登记表（区域环评＋环境标准）及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2022年4月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2022年4月28、29日对企业开展了现场验收监测及环境管理检查，主要结论如下：

1、验收监测期间，企业废水入管网口pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮和总磷浓度（范围）均低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表1水污染物直接排放限值。

2、验收监测期间，项目印刷废气处理设施出口非甲烷总烃排放浓度及速率均低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准，臭气浓度排放低于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物标准值；脱附催化燃烧废气排放口非甲烷总烃排放浓度均低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。

验收监测期间，项目非甲烷总烃无组织监控浓度最大值低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值，臭气浓度厂界无组织监控浓度最大值均低于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准，印刷车间外1米处非甲烷总烃无组织监控浓度最大值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCS无组织排放限值特别排放限值。

3、验收监测期间，厂区东、南厂界昼夜间厂界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类区标准，西、北厂界昼夜间厂界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的4类区标准。

- 4、项目废油墨及稀释剂、含油墨稀释剂等有机溶剂废物、废活性炭委托嘉兴市固体废物处置有限责任公司处置；餐厨垃圾委托平湖市绿能环境服务有限公司处置，其他生活垃圾委托嘉兴市嘉环园林工程有限公司统一清处置。

- 5、本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N和VOCS。经核算，本项目实施后全厂化学需氧量排放总量为3.465 t/a、氨氮排放总量为0.347 t/a、VOCs排放总量为2.653 t/a，低于企业全厂总量控制指标（CODCr 3.627 t/a、NH3-N 0.363 t/a、VOCS 6.921 t/a），符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。2022年5月30日组织了《乐高玩具制造（嘉兴）有限公司年扩产彩盒装乐高积木1500万盒环境影响登记表（区域环评＋环境标准）》竣工环境保护验收评审会。根据专家提出的意见，我公司已高度重视，并已完善验收报告及现场，目前已经具备环境保护设施竣工验收条件，项目通过验收。

乐高玩具制造（嘉兴）有限公司

2022年5月30日